Formelsammlung

Grundlagen Elektronik


Inhaltsverzeichnis:

	Thema
	Bereiche
	Seite

	Thyristordiode
	Funktionsweise, Aufbau und Schaltzeichen
	3-2

	
	Kennlinie
	3-2

	Thyristor
	Funktionsweise, Aufbau und Schaltzeichen
	3-3

	
	Kennlinie
	3-3

	Thyristortetrode
	Funktionsweise, Aufbau und Schaltzeichen
	3-4

	Diac
	Funktionsweise, Aufbau und Schaltzeichen
	3-5

	
	Kennlinie
	3-5

	Triac
	Funktionsweise, Aufbau und Schaltzeichen
	3-6

	
	Kennlinie
	3-6

	Schutz von Thyristoren und Triacs
	Stromüberlastung
	3-7

	
	Kritische Strom- und Spannungssteilheit
	3-7

	
	Überspannung
	3-7

	UJT
	Funktionsweise, Aufbau und Schaltzeichen
	3-7

	
	Kennlinie
	3-7

	Gleichstromsteller
	Pulsfolgesteuerung
	3-8

	
	Pulsbreitensteuerung
	3-8


Thyristordiode:
Die Thyristordiode wird auch als Vierschicht- oder Triggerdiode bezeichnet. 

Funktionsweise:

Wenn die, an Anode A und Kathode K angelegte Spannung UAK, die Schaltspannung US (Nullkippspannung) überschreitet, wird die Diode schlagartig niederohmig und befindet sich nun im Durchlassbereich. Wenn nun die Haltespannung UH oder der Haltestrom IH  unterschritten wird, wechselt die Diode wieder in den Blockierbereich.

Wenn die Spannung in Sperrrichtung den Wert der zulässigen Sperrspannung URab überschreitet, so wird die Diode zerstört.

[image: image1.jpg]P
n

Pl et Unk
P
n

)
K !

Bild 4:
Polung der
pn-Uberginge

v

:' Durchlaf3-
;; " bereich
‘ .
Ubergangs-
Y ; /bereich
AR ) IH ___________ -
Urab . - e d—— ;‘:—::3;' ——
‘_—-——/’ ].' - Us U-
Sperrberelch Blockierbereich
Bild 5: ' Bild 6:
Genormtes Schalt- Kennlinie einer
zeichen einer Vier- Vierschichtdiode

schichtdiode




Thyristor:

Der Thyristor wird auch als rückwärts sperrende Thyristordiode bezeichnet.

Funktionsweise:

Der Thyristor funktioniert bei offenem Gateanschluß G wie eine Thyristordiode. Allerdings ist die Nullkippspannung des Thyristors meist so hoch, daß er bei dieser Spannung zerstört wird. 

Der Thyristor kann mit einem Impuls am Gateanschluß G schon vor der Nullkippspannung durchgesteuert werden.

Ist die Anstiegsgeschwindigkeit der Spannung UAK zu groß, kann es zum undefinierten durchschalten (kippen) des Thyristors kommen. Dieses Kippen ist durch kapazitive Ver-schiebungsströme im Kristall begründet.

[image: image2.jpg]Grundaufbau eine§ Grundaufbau eines
p-gesteuerten Thyristors n-gesteverten Thyristors

ik -
° Iy

n
G o Thyristor, Thyristor  Thyristor, p
° kathodenseitig  gllgemein anodenseitig

n steuerbar steverbar n

l genormte l
K Schaltzeichen K




[image: image3.jpg]>~
— -

100 O
AK
10 v,
% 1000
" § < < < <
~N
o s £ E EE 500
oL e & 8 8 °
1o N
500 1000 Ung 50 100 120 A
o v mA
-0 10 Kippkennlinic
Strom-Spannungskennlinie eines Thyristors

eines Thyristors




Thyristrotetrode:

Die Thyristortetrode ist im Prinzip ein Thyristor mit zwei Gateanschlüßen.

Funktionsweise:

Die Thyristortetrode kann mit einem positiven Impuls an G1 oder mit einem negativen Impuls an G2 gezündet werden. Mit einem jeweils gegenteilig gepolten Impuls am jeweils anderen Gateanschluß kann der Thyristor wieder gesperrt werden.

Die Thyristortetrode ist sehr anfällig für zu schnelle Spannungsanstiege und wird nur für kleine Schaltleistungen gebaut.

[image: image4.jpg]Grundaufbaun Schaltzeichen
einer Thyristortetrode  von Thyristortetroden

TA

o B B o B e B B o





Diac:

Es gibt zwei verschiedene aufbautechnische Versionen eines Diac:

Der Dreichschicht-Diac wird auch als Zweirichtungsdiode bezeichnet.

Der Fünfschicht-Diac wird auch als Zweirichtungsthyristordiode bezeichnet.

Funktionsweise:

Bei einer bestimmten Durchbruchspannung UB0 zwischen den beiden Anschlüssen A1 und A2 des Diac wird dieser niederohmig. Dieses Verhalten zeigt er in beiden Polungs-richtungen.

[image: image5.jpg]—o
— >

i 4
n
P
l (L
A2
Grundaufbau
einer Zweirichtungs- Schaltzeichen

diode



     [image: image6.jpg]Stromspannungs-
kennlinie einer
Zweirichtungsdiode
(O S
-Uso Isol-— y

——
10 20 30 Ugo U

vV




[image: image7.jpg]- ‘{ao Ikl l

N I !
T Ugo Y ?:ITLL

1-U-Kennlinie Schaltzeichen der
einer Zweirichtungs- Zweirichtungsthyristordiode
thyristordiode





Triac:

Der Triac wird auch Zweirichtungs-Thyristortriode genannt.

Funktionsweise:

Der Triac ist in der Funktion gleich dem Thyristor, nur dass er in beide Polungsrichtungen durchsteuerbar ist. Dies führt zur Verwendung als Wechselstromsteller (Dimmer) oder steuerbarem Gleichrichter.

[image: image8.jpg]g

I-U-Kennlinie

eines Triacs
—DurchlafBbereich
Ub/ergongsbereich
-Uko Blgckierbereich Int-—- e g =)
\ — 3 .
C.._.:..__LI_7[__L/. _____ LT _ . Uko U
Ubergangsbereich Blockierbereich

1O,

Durchlafbereich




         [image: image9.jpg]GOE ;Ax

n'
_B_Jijp
n nfn. n

B P
P (_lp[ n

Hllfsthyns*or- lA Hilfsthyristor-~
strecke1 - strecke 2

Kristallaufbau mit
Hilfsthyristorstrecken





[image: image10.jpg]Anode 1
Gate

Schaltzeichen des Triacs
Ay A1
G - G
NN oY
Az Az

J3V 3 O

Anode 2

Schnitt durch ein Triac-Kristall




Schutz von Thyristoren/Triacs:

Thyristoren und Triacs muß man vor folgenden Zuständen schützen:

1. Stromüberlastung:
Die Stromüberlastung hätte eine unzulässige Erwärmung der Halbleiterbauteile zur Folge und würde deshalb diese zerstören.
Dem wirkt man mit einer Überstromschutzeinrichtung (Sicherung) entgegen.


2. Kritische Spannungs- und Stromsteilheit:
Durch den zu schnellen Anstieg der zu schaltenden Spannung oder des Stromes würde der Thyristor oder Triac selbstständig in den niederohmigen Bereich kippen.
Dies verhindert man, indem man einen Kondensator parallel oder eine Spule in Reihe zum Bauteil schaltet.


3. Überspannungen:
Überspannungen würden evt. zu einen selbstständigen Zünden oder zur Zerstörung des Thyristors oder Triacs führen.
Als Schutz dienen RC-Glieder die parallel zum Bauteil geschaltet werden.

Unijunctions-Transistor UJT:

Der UJT wird auch als Doppelbasisdiode bezeichnet. Er wird als Schalter in der Leistungs-elektronik verwendet.

Aufbau:


Schaltzeichen:


ESB:
[image: image11.jpg]




[image: image12.jpg]




[image: image13.jpg]



Kennlinie:

[image: image14.jpg]; /
‘ ’
‘
'
i o |
i ‘ i |
Tv+— -} i
K P o) e T | !
Tal- { 'y el !
} §hon, N
\






Gleichstromsteller:

Gleichstromsteller werden verwendet, um bei gleichspannungsbetriebenen Motoren die Drehzahl verlustarm zu regeln.

Es gibt zwei Steuermethoden:

1. Pulsfolgesteuerung:
Bei der Pulsfolgesteuerung ändert sich die Periodendauer T.
Die Einschaltzeit tE bleibt gleich.

[image: image15.jpg]1
|

T s les]
&
b







2. Pulsbreitensteuerung:
Bei der Pulsbreitensteuerung ändert sich die Einschaltzeit tE.
Die Periodendauer T bleich gleich.

[image: image16.jpg]Zuas panss Punsygl

L% N LRI, B ..4...}

fi ¢p Cp
L g 2
le=Tis














Stand: 09.05.2001

Seite 3-8

